# Розробка та опис експериментальної установки

Однією із відомих світових виробників електроприводів є фірма Rexroth, яка є філіалом корпорації Bosсh і пропонує свої технічні рішення, які застосовуються в машинобудування, металургії, хімічні, харчовій промисловості, приладобудуванні, та різноманітних промислових установках. Основним напрямком роботи компанії є електропривод із точним позиціонуванням.

Для роботи із сервоприводом використовується програмне забезпечення, яке включає ряд відповідних програмних компонентів, за допомогою яких можливе якісне регулювання механічних координат електропривода.

Структура сервоприводу Rexroth є характреною для електроприводів із ланкою постійного струму та автономним інвертором напруги (АІН).

В системі реалізовано векторне керування СДПМ що має каскадну структуру, що складається з окремих регуляторів струму, швидкості і положення. Виходячи із вибраного режиму підключається необхідний контур регулювання.

Преваги регулятора положення в даному сервоприводі полягають в тому, що він надає змогу мінімізувати похибку завдяки змінним випереджаючого регулювання швидкістю та прискоренням та має можливість обробляти змішаний сигнал – від давача двигуна та зовнішнього давача положення.

Специфіка роботи регулятора швидкості у даному сервоприводі полягає в тому, що є можливість налаштовувати коефіцієнти ПІ-регулятора автоматично або  вручну, можна обробляти змішаний сигнал, регулятор має 4 фільтри другого порядку для фільтрації резонансних частот, фільтр нижніх частот 1-го порядку і фільтр середнього значення, параметри яких вільно налаштовуються а також виконується точна інтерполяція заданих значень регулятора положення.

В ході роботи з обладнанням Rexroth використовується програмне забезпечення, яке включає ряд програм, серед яких варто виділити  IndraWorks – середовище для побудови всіх систем керування та приводів Rexroth. Це середовище об’єднує в собі всі інструменти, необхідні для проектування, параметризації, обслуговування, візуалізації та діагностики. IndraWorks в інтерактивному режимі проводить користувача через всі етапи введення в експлуатацію, в ході якого вводяться дані, що стосуються технологічного процесу.

Використання даного програмного забезпечення дає можливість проводити діагностику обладнання, виявляти та виправляти недоліки налаштування а також помилки, що виникають в ході експлуатації. Візуалізація перехідних процесів здійснюється за допомогою програмного компоненту Oscilloscope.

Також можливим є вирішення задач автоматизації, завдяки вбудованому ПЛК, для програмування якого можна обрати функції і види програмування згідно із стандартом IEC 61131-3. Використовуючи функціональні блоки, що відповідають стандарту PLCOpen, функції привода вводяться в програму ПЛК.

Інтеграція елктроприводу в SCADA системи виконується на базі протоколів Ethernet:

- EtherNet/IP;

- EtherCAT;

- Profinet IO;

- Sercos III;

інші протоколи:

- Profibus DP;

- CANopen.

Окрім вказаних протоколів сервопривод має вільно налагоджувальні дискретні входи та виходи а також аналоговий вхід.

Отже серійний сервопривод Rexroth разом із програмним забезпеченням має можливості:

– реалізовувати алгоритми векторного керування кутовою швидкістю, положенням, моментом приводного двигуна;

– здійснювати налагодження параметрів контурів регулювання;

– здійснювати візуалізацію перехідних процесів системи;

– враховувати особливості технологічного процесу, в якому він може бути використаний;

– реалізовувати як прості, так і складні траєкторії відпрацювання швидкості та положення;

– бути використаним як компонент у складі системи автоматизації технологічного комплексу;

завдяки такому набору функцій він є придатним для дослідження синхронних сервоприводів і використанні його у навчанні студентів для набуття ними навичок у налаштуванні, параметризації та експлуатації сервоприводів.

## Первичне налаштування сервоприводу

### Налаштування зв’язку сервоприводу та персонального комп’ютера

При запуску програми IndraWorks потрібно встановити спосіб з’єднання сервоприводу. Для цього у вікні «Connection to be Selected» обираємо з’єднання за допомогою послідовного порту – «Serial connection» та обираємо порт комп’ютера  COM6 (рис.3.1).

Зв’язок сервоприводу з ПК здійснюється за допомогою пристрою узгодження, який детальніше буде розглядатися в наступному розділі.

Після вдалого встановлення зв’язку між ПК та сервоприводом запускається програма IndraWorks (рис.3.2).

Рисунок 2.1 – Вікно «Connection to be Selected»

Рисунок 2.2 – Інтерфейс програми IndraWorks

### Параметри двигуна

Параметри двигуна, що застосовується у складі сервоприводу, збережені у внутрішній пам’яті двигуна. Доступ до параметрів здійснюється за допомогою команди «Diagnosis/Servise» > «DriveDatabase» (рис.3.3). Після цього на екран виводиться номер параметру (IDN) та його назву (Name), значення параметру в пам’яті двигуна (In DB), значення цього ж параметру в пам’яті інтелектуального модулю (In drive) та одиниці виміру (Unit). Якщо дані параметрів у пам’яті двигуна та інтелектуального модуля відрізняються, то їх потрібно перезаписати, натиснувши кнопку «DB -> Drive».

Рисунок 2.3 – Параметри двигуна

2.1.3 Оптимізація контурів регулювання координатами

Засоби Rexroth дають можливість автоматично оптимізувати контури регулювання кутового положення та швидкості шляхом визначення таких параметрів, як:

- Момент інерції навантаження.

- Коефіцієнт пропорційної складової ПІ регулятора швидкості.

- Коефіцієнт інтегральної складової ПІ регулятора швидкості.

- Коефіцієнт пропорційної складової PDDF регулятора положення.

- Коефіцієнт випереджаючої складової PDDF регулятора положення.

- Граничну величину прискорення.

- Сталу часу фільтру завдання швидкості.

Налаштування контурів регулювання координатами здійснюється автоматично. Для цього потрібно:

1. Активувати привод (Drive Enable).  Для цього в дереві проекту потрібно  обрати пункт «Easy Startup Mode» в папці «Optimization/Commissioning». Привод активується після натискання спочатку кнопки «Start Easy Startup Mode» а потім – «Enable» (рис.3.4). Перед активацією привода потрібно натиснути кнопку «ОК» у вікні попередження про небезпечні роботи. Після цього привод активується, про що свідчить вікно «Axis [1] default» (рис.3.5). Дане вікно призначене для аварійного вимкнення приводу і в ході подальшої роботи знаходить поверх всіх інших відкритих вікон запущених програм.

Рисунок 2.4 – Активація приводу

Рисунок 2.5 – Вікно «Axis [1] default»

2. Провести процедуру автоматичного налаштування контурів керування, що складається з таких кроків:

1.  В дереві проекту потрібно  обрати пункт «Automatic Settings of Axis Control» в папці «Optimization/Commissioning».

2. Обрати спосіб визначення параметрів за абсолютним положенням – «Absolute position limit input» (рис.3.6)

Рисунок 2.6 – Спосіб визначення параметрів

3. Обрати діапазон обертання (не менше 720о) в ході визначення коефіцієнтів налаштування та спосіб руху («Oscillation movement»), як вказано на рис.3.7.

Рисунок 2.7 – Вибір діапазону та способу обертання

4. Вибрати тип установки (Application – «Machine Tool»), встановити параметри, що потрібно визначити, а також умови, за яких вони будуть визначатись (рис.3.8).

5. Після натискання кнопки «Next» розпочнеться процес визначення необхідних параметрів.

Рисунок 2.8 – Вибір параметрів і граничних значень в ході визначення

6. По закінченню процесу визначення параметрів ці параметри відображаються у новому вікні (рис.3.9) та зберігаються у структурі системи керування.

Рисунок 2.9 – Визначені параметри системи

Тепер є можливість переглянути структуру системи керування із встановленими коефіцієнтами, що відповідають даній установці. Для цього необхідно обрати	пункт «Axis Control Settings» в папці «Axis Control» папки «Drive Control» (рис.3.10).

Таким чином, контури регулювання положення та швидкості налаштовані для роботи в конкретних умовах, і сервосистема готова до експлуатації.

Рисунок 2.10 – Контури регулювання положення та швидкості

## Візуалізація перехідних процесів сервоприводу

В ході тестування та роботи сервоприводу важливим є характер його перехідних процесів. Щоб отримати перехідні процеси системи, застосовується компонент програми IndraDrive – Oscilloscope.

Запуск цього компоненту відбувається за допомогою команди «Diagnosis/Service» > «Oscilloscope» (рис.3.11).

Перед початком вимірювання необхідно провести налаштування осцилографа:

1. Дискретність вимірювання. Редагування дискретності вимірювання здійснюється за допомогою кнопки «Configure» в області налаштування дискретності вимірювання. Далі в полі «Memory depth» (рис.3.12) встановлюється кількість вимірювань (не більше 8192), а у полі «Time period» – частоту вимірювань (не менше 0,5 мкс).

Рисунок 2.11 – Вікно компоненту Oscilloscope

Рисунок 2.12 – налаштування дискретності вимірювання

2. Тригер. Компонент «Trigger» призначений для автоматичного запуску вимірювання за подією. Для цього обирається тип тригера «Signal Trigger». Значення параметру «Pre Trigger» виставляється в 0% (за замовчуванням встановлено 100%). Цей параметр відповідає за зсув у часі початку вимірювання. Сигнал, за яким відбувається запуск вимірювання, задається у полі «Trigger Signal», а величина цього сигналу, перевищення якої спричиняє запуск вимірювання – у полі «Threshold value». В полі «Edge» задається фронт сигналу, по якому починається вимірювання (рис.3.13).

Рисунок 2.13 – Налаштування тригера

3. Вибір сигналів для вимірювання. Доступ до вибору параметрів для вимірювання здійснюється при натисканні кнопки «Signals» в області вибору сигналів. При цьому відкривається вікно (рис.3.14) налаштування сигналів. В лівому полі знаходяться сигнали, які можуть бути обрані для вимірювання, а в правому полі – сигнали, що вже обрані для вимірювання. Вибір величини, яку необхідно виміряти здійснюється подвійним кліком мишки у лівому полі. Варто зазначити, що виміряти можна не більше чотирьох параметрів за один раз.

Таким чином осцилограф налаштований і готовий до вимірювання. Після натискання кнопки «Start» осцилограф активується і вимірювання розпочнеться одразу після спрацювання тригера. Після закінчення вимірювання є можливість зберегти отримані дані у форматі для подальшої обробки. Це реалізовується за допомогою команди «File» > «Store Measurements».

Рисунок 2.14 – Вибір сигналів для вимірювання

## Налаштування траєкторій руху

Програма IndraWorks дає можливість реалізації різних типів траєкторій кутового переміщення та швидкості – прямокутна траєкторія, синусоїда, модифікована синусоїда.

### Реалізація траєкторій швидкості

Формування траекторій швидкості можна здійснювати за допомогою пункту «Comand Value Box» або «Drive-Integrated Command Value Generator» в папці «Optimization/Commissioning» дерева проекту.

### Траєкторія швидкості типу «полінома»

Для налаштування траєкторії типу «полінома» необхідно встановити її параметри в пункті «Drive-Integrated Command Value Generator» в папки «Optimization/Commissioning» дерева проекту (рис.3.15).

Рисунок 2.15 – Налаштування траєкторії типу «полінома»

В полі генератора завдання потрібно вказати тип «Square-wave signal», вказати параметри поліноми згідно з графіком на рис.3.16 і обрати параметр завдання траєкторії «S-0-0037: Additive velocity command value».

Параметри поліноми:

- P-0-1155: Amplitude – амплітуда поліноми.

- P-0-1156: Duration 1 – час руху в прямому напрямку.

- P-0-1157: Duration 2 – час руху в зворотному напрямку.

- P-0-1154: Offset – зміщення траєкторії відносно осі абсцис.

- P-0-1158: Periodic time – період поліноми.

Для того, щоб реалізувати циклічне повторення заданої траєкторії, в полі додаткових опцій обирається опція «Periodic signal generation». Початок відпрацювання заданої траєкторії відбувається після активації команди «Enable».

Рисунок 2.16 – Параметри траєкторії типу «полінома»

Траєкторія швидкості типу «синусоїда»

Реалізація траєкторії швидкості типу «синусоїда» здійснюється аналогічно до траєкторії типу «полінома», але при цьому у полі генератора завдання потрібно вказати тип «Sine signal» та параметри синусоїди згідно з графіком на рис.3.17.

Параметри синусоїди:

- P-0-1155: Amplitude – амплітуда синусоїди.

- P-0-1154: Offset – зміщення траєкторії відносно осі абсцис.

- P-0-1158: Periodic time – період синусоїди.

Рисунок 2.17 – Параметри траєкторії типу «синусоїда»

### Траєкторія типу «модифікована синусоїда»

Реалізація траєкторії швидкості типу «модифікована синусоїда» здійснюється аналогічно до траєкторії типу «полінома» та «синусоїда», але при цьому у полі генератора завдання потрібно вказати тип «Modified sine signal» та параметри синусоїди згідно з графіком на рис.3.18.

Параметри модифікованої синусоїди:

- P-0-1155: Amplitude – амплітуда модифікованої синусоїди.

- P-0-1156: Duration 1 – час руху в прямому напрямку.

- P-0-1157: Duration 2 – час руху в зворотному напрямку.

- P-0-1154: Offset – зміщення траєкторії відносно осі абсцис.

- P-0-1158: Periodic time – період модифікованої синусоїди.

Рисунок 2.18 – Параметри траєкторії типу «модифікована синусоїда»

### Реалізація траєкторій кутового положення

Засобами IndraWorks можна реалізовувати траєкторії руху із заданими параметрами прискорення та швидкості в режимах:

1. Керування положенням у реверсному режимі.

2. Керування положенням у кроковому режимі.

Для цього потрібно обрати пункт «Command Value Box» в папці «Optimization/Commissioning» і обрати режим роботи (рис.3.19)

Рисунок 2.19 – Налаштування траєкторій положення

При керуванні положенням в реверсному режимі («Reversing, position-controlled») здійснюється циклічне переміщення на заданий кут у градусах (параметри «End position negative» та «End position positive») із заданою швидкістю (параметр «Velocity», ), прискоренням (параметр «Acceleration», ) та часом спокою (параметр «Dwell time», с). При цьому, на проміжку часу, що відповідає часу спокою здійснюється регулювання положення на нульовій швидкості.

При керуванні положенням в кроковому режимі («Stepper mode, position-controlled») здійснюється послідовне переміщення на заданий кут у градусах (параметр «Travel distance») із заданою швидкістю (параметр «Velocity», ), прискоренням (параметр «Acceleration», ) та часом спокою (параметр «Dwell time», с). При цьому, на проміжку часу, що відповідає часу спокою здійснюється регулювання положення на нульовій швидкості.

Варто зазначити, що при регулюванні положення в кроковому режимі максимальний кут переміщення становить  (100 обертів) в одному напрямку. При необхідності це значення можна змінити в пункті «Mechanical Gear» папки «Scaling / Mechanical System».

## Налаштування контуру регулювання струму

Налаштування контуру регулювання струму здійснюється за методикою, наведеною в [18].

Згідно з даною методикою, для двигунів серії MSK, коефіціенти пропорційної та інтегральної складової ПІ регулятора струму (П складова – параметр S-0-0106, І складова - параметр S-0-0107) розраховуються за формулами:

,

,

де:

- індуктивність двигуна (параметр Р-0-4047)

- індуктивність двигуна по осі d (параметр Р-0-4016)

- індуктивність двигуна по осі d (параметр Р-0-4016)

- опір двигуна (параметр Р-0-4048)

- часовий коефіціент, що враховує період ШІМ, період ЦАП та такт квантування і у розрахунках визначається згідно з таблиці, наведеної в [18] .

Таким чином параметри ПІ регулятора струму мають такі значення:

Для частоти ШІМ 4 кГц:

,

.

Для частоти ШІМ 8 кГц:

,

.